# CHG-08 | 옷장 디지털 트윈 시각화 및 위치 기반 조명

Smart Wardrobe 통합 변경 지시서 · 개별 변경안 · 검토 초안 v0.1 · 2026-10-10

# 1. 변경 목적 및 범위

기존 옷장 외관의 고정 배경 이미지와 실제 의류 DB가 불일치하는 문제를 해결한다. 의류별 위치와 시각적 배치를 일치시키고, 내 옷 찾기·코디 확정 시 해당 수납 위치의 조명을 선택적으로 표시한다. 실제 하드웨어 연동은 별도 검증 대상으로 둔다.

# 2. 시연용 수납 구성

| 구획 | 분류 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 롱 아우터 | 7벌 | 행거형 |
| B | 숏 아우터·상의 | 6벌 | 상의 1~2벌 포함 |
| C | 바지 | 8벌 | 바지 수납 |

총 21벌. A/B/C는 임시 논리 구획이며 실제 옷장 이미지의 구획·좌표·용량을 확인한 뒤 확정한다.

# 3. 시각화 아키텍처

## Layer 1 — 프레임

옷장 문·선반·행거·칸막이만 포함하는 고정 프레임 이미지. 기존 배경에 그려진 의류는 제거하거나 해당 영역을 교체한다.

## Layer 2 — 의류

DB에 연결된 실제 의류 이미지 에셋을 구획·슬롯 좌표에 동적으로 렌더링한다. 크기·순서·겹침·원근은 구획별 레이아웃 설정으로 제어한다.

## Layer 3 — 조명

선택 의류의 물리적 조명 구역에 대응하는 화면 오버레이를 적용한다. 물리 LED의 제어 해상도가 구획 단위라면 화면에서만 개별 슬롯을 추가 강조할 수 있다.

원칙: 화면에 표시되는 의류와 위치는 DB가 단일 진실 원본(source of truth)이다. 등록·삭제·이동 시 배경을 재생성하지 않고 데이터 기반으로 갱신한다.

# 4. 논리 데이터 모델(기존 스키마 매핑 전)

| 속성 | 예시 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| space_id | wardrobe_01 | 물리적 옷장 |
| compartment_id | A / B / C | 수납 구획 |
| slot_index | A-01 ~ A-07 | 구획 내 의류 순서 |
| garment_id | G001 | 의류 고유 식별자 |
| visual_asset_id | IMG001 | 의류 표시 이미지 |
| light_zone_id | LED_A | 실제/Mock 조명 구역 |
| layout_geometry | 정규화 좌표·크기·z-index | 렌더링 위치 설정 |
| location_updated_at | timestamp | 위치 최신성 추적 |

의류 위치 변경은 이력 이벤트와 현재 상태를 구분한다. 외부 보관 공간은 별도 space로 표현하고, 자동 추적이 없는 경우 사용자 일괄 이동 확인을 근거로 상태를 갱신한다.

# 5. 동작 계약

| 트리거 | 대상 | 기대 동작 |
| --- | --- | --- |
| 내 옷 찾기 | 선택 garment_id | 위치 조회 → 해당 light_zone 점등 요청 → 화면 강조 |
| 이 코디 입기 / 코디 확정 | 선택 garment_id 목록 | 각 의류 위치 조회 → 중복 제거된 조명 구역 동시 점등 |
| 자동 소등 | 활성 light_zone | 설정 시간 만료 시 소등 및 화면 상태 복원 |
| 외부 보관 의류 | 연결되지 않은 공간 | 조명 대신 보관 위치 안내 |

조명 명령은 화면 픽셀이 아닌 garment_id → compartment_id → light_zone_id 관계로 생성한다. 요청·수락·실행 결과·소등 이벤트를 구분하며, Mock 성공을 실제 하드웨어 성공으로 표시하지 않는다.

# 6. 구현·검증 수용 기준

21벌의 실제 등록 데이터와 표시 의류 수·위치가 일치한다.

의류의 구획/슬롯을 변경하면 새로고침 또는 동기화 이후 화면 위치가 갱신된다.

단일 의류 검색 시 해당 조명 구역만 활성화된다.

코디에 포함된 여러 의류가 서로 다른 구획에 있으면 관련 구역이 모두 점등된다.

같은 구획에 의류가 여러 벌 있어도 조명 명령은 중복 전송되지 않는다.

자동 소등 및 예외(위치 누락·조명 미연결·제어 실패)가 처리된다.

실제 장치 제어와 화면 Mock 오버레이를 UI·로그에서 명확히 구별한다.

# 7. 미결정 및 후속 확인

실제 옷장 원본 이미지 및 A/B/C 물리 구획 경계, 슬롯 좌표

21벌의 실물 사진·누끼 품질·의류별 겹침 방식

LED가 구획 단위인지 슬롯 단위인지 및 실제 제어 권한

조명 지속 시간과 다중 요청 시 타이머 정책

기존 DB/API/FSD 계약과의 필드·엔드포인트 매핑

상태: 변경안 누적용. 기존 계약 대조 및 미결정 사항 확정 전까지 구현 승인 문서가 아님.